Лабораторная работа №1

Определение показателей надежности по результатам
испытаний и эксплуатации изделий

1. Цели работы

Целями работы являются: 1) изучение методов построения основных показателей надежности изделий на основе экспериментальных данных; 2)* разработка программного обеспечения обработки статистических данных по отказам изделий в процессе испытаний на надежность или в процессе их эксплуатации.

2. Методика определения показателей надежности

Пусть под наблюдением в процессе испытаний или эксплуатации находилось N (N=100) однотипных изделий, работающих до первого отказа. Обозначим через t1,t2,…,tk,…,tN-1,tN значения моментов времени выхода из строя всех рассматриваемых изделий. Разделим весь диапазон времени безотказной работы всех N изделий на n интервалов времени:

| ti=ti+1-ti, i=(0,n−1). | (1) |
| --- | --- |

При этом t0=0, tn=max1≤k≤Ntk.

Определим количество отказов ri изделий, приходящихся на каждый i-ый интервал времени. Статистическая оценка интенсивности отказов, соответствующая каждому i-му интервалу времени вычисляется по формуле:

| λi=Δri(N−ri−1)Δti, i=(0,n−1). | (2) |
| --- | --- |

Общее числа отказов наблюдаемых изделий в интервале времени (0,ti-1) вычисляется с помощью соотношения вида:

| ri−1=j=1i−1Δrj. | (3) |
| --- | --- |

Статистическая оценка плотности распределения отказов (частота отказов) определяется как

| fi=ΔriN Δti, i=(0,n−1). | (4) |
| --- | --- |

Статистическая оценка функции надежности изделия (вероятности безотказной работы) вычисляется как

| pi=1−(riN), i=(0,n−1), | (5) |
| --- | --- |

где ri=j=1iΔrj - число объектов, отказавших в интервале времени (0,ti).

Для проверки правильности определения оценок показателей надежности используется связь между показателями (t), p(t) и f(t) вида:

| λi=fipi, i=(0,n−1). | (6) |
| --- | --- |

На практике для удобства интерпретации экспериментальные значения показателей надежности (t), p(t) и f(t) представляются в форме гистограмм.

В технической документации на изделия часто используется такой показатель как средняя наработка на отказ. Оценка такого показателя имеет вид:

| mt=1Nk=1Ntk. | (7) |
| --- | --- |

3. Порядок выполнения работы

Выполнение данной лабораторной работы включает в себя следующие этапы:

- Изучение методики определения показателей надежности по экспериментальным данным.

- Ввод в программу выборки tk, k=(1,N) и ее сортировка по возрастанию. Выборка в индивидуальном варианте читается слева направо и сверху вниз.

- Выбор величины n и интервалов ti, i=(0,n−1).

- * Разработка и программирование алгоритма определения значений ri и ri, i=(0,n−1).

- * Разработка и программирование алгоритма вычисления показателей надежности по формулам (2), (4), (5), (7).

- * Программирование процедуры контроля правильности вычислений с использованием выражения (6).

- Вывод результатов расчета осуществлять в виде таблицы:

| Интервалы | Кол-во отказов | Интенсивность отказов | Плотность распреде- ления | Функция надежности | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ti,ti+1) | ri | *i | f*i | p*i | *ip*i-f*i=0 |

Средняя наработка на отказ  =… час.

- Привести расчеты показателей надежности для трех вариантов значений n и ti, i=(0,n−1).

4. Содержание отчета

- Постановка задачи.

- Блок-схема алгоритма определения показателей надежности.

- Графики четырёх функций ri(ti), *i(ti), f*i(ti), p*i(ti). На каждом графике должно быть по 3 кривых – для трёх вариантов величин (n=50; 60; 70).

- Сделать следующие выводы:

- каково влияние величины n на значения показателей надежности;

- дать мотивированное заключение о виде закона распределения времени безотказной работы (равномерный, показательный или экспоненциальный).

Пункты со знаком * для выполнения не обязательны, но их выполнение всячески приветствуется и поощряется (учитывается при сдаче зачета).