Лабораторная работа №3

Применение расчетно-экспериментального метода оценки
показателей надежности изделий по результатам
кратковременных испытаний

1. Цели работы

Целями работы являются: 1) изучение методов моделирования законов распределения показателей надежности (ПН); 2) изучение расчётно-экспериментального метода (РЭМ) оценки показателей надежности изделий при наличии неполной статистики; 3) разработка программного обеспечения обработки неполных статистических данных по отказам изделия с применением РЭМ.

2. Постановка задачи

В случаях, когда применение экспериментального метода по причинам больших материальных и временных затрат затруднительно, используют РЭМ для оценки комплексных ПН, таких как наработка на отказ, коэффициент готовности и т.п.

При использование метода статистического моделирования определение функции распределения ПН осуществляется при многократном моделировании на ЭВМ процесса испытаний образца и обработки статистических данных.

Конкретизируем этот метод применительно к оценке наработки на отказ аппаратуры без резервирования (т.е. все блоки аппаратуры соединены последовательно). Требуемым значением ПН является TТРЕБ.

Рассмотрим основные соотношения, справедливые для ПН, распределенного по показательному закону:

| T=i=1n1Ti−1; TΣ=1ni=1nTΣ,i; Ti=TΣ,iri, ri>0; i=1,n, | (1) |
| --- | --- |

где T – средняя наработка на отказ всего изделия; Ti – средняя наработка на отказ i-го блока; ri – количество зафиксированных за период испытаний отказов i-го блока изделия; T,i – наработка i-го блока изделия за период испытаний; T – общая наработка изделия; n – количество блоков изделия.

Будем считать, что по результатам проведенных испытаний аппаратуры известны следующие значения: ri, i=1,n и T,i.

Методика включает в себя алгоритм построения границ доверительной области W(T) (см. рис.1) с помощью статистического моделирования отказов аппаратуры, определение границ доверительного интервала и применение приведенного на рис.2 решающего правила. Точечная оценка ПН Tj с вероятностью, равной , находится в интервале [TA(j),TB(j)].

Рис.1. Построение доверительной области W(T).

Рис.2. Решающее правило принятия решения.

3. Алгоритм реализации РЭМ

Рассмотрим алгоритм статистического моделирования отказов аппаратуры за фиксированный период: сдвижка пунктов

- Фиксируем начальное значение номера статистического эксперимента j=0.

- Проверка условия j>0. При его выполнении осуществляем переход к п.3. В противном случае полагаем T,0=T (значение T вычисляется с помощью выражения (1)) и переходим к п.14.

- Фиксируем i=1.

- Проверка условия ri=0. При его выполнении принимаем Tij=Ti и переходим к п.9, в противном случае переход к п.5.

- Фиксируем s=1.

- Генерируем с помощью датчика псевдослучайных чисел случайную величину s, распределенную по равномерному закону в интервале [0,1).

- Проверка условия s<ri. При его выполнении полагаем s=s+1 и осуществляем возврат к п.6, в противном случае переход к п.8.

- Вычисляем реализацию случайной величины наработки i-го блока изделия на отказ, распределенной по закону 2 с параметром Ti:

| Tij=−s=1rilnξs−1Ti. | (2) |
| --- | --- |

- Проверка условия i<n. При выполнении этого условия полагаем i=i+1 и переходим к п.4, в противном случае переходим к п.10.

- На основании соотношения (1) вычисляем значение наработки на отказ изделия в целом, используя выражение (2):

| TΣ,j=i=1n1Tij−1. |  |
| --- | --- |

- Запоминаем вычисленное значение T,j в массиве.

- Проверка условия (j MOD 100)≠0 (операция MOD – вычисление остатка от деления). Если условие выполняется, то переход к п.14, в противном случае вычисляем точность моделирования с помощью следующего выражения:

| ε=tγk=1jTΣ,k−2k=1jTΣ,k2−1jjj−1, |  |
| --- | --- |

где величина t для заданной доверительной вероятности  определяется из табл.1.

- Проверка условия зад, где зад – заданная точность моделирования (зад=0.001; 0.0001). При выполнении условия переход к п.15.

- Вычисляем j=j+1 и возвращаемся к п.3.

- Запоминаем количество проведенных опытов m=j.

- Из величин T,j, j=0,m формируем вариационный ряд, располагая их в порядке возрастания.

- Вычисляем вероятности определения верхней и нижней границы интервальной оценки с помощью выражений:

| γ1=1−γ2; γ2=1+γ2. |  |
| --- | --- |

- Определяем верхнюю и нижнюю границы доверительного интервала как квантили распределения {T,j} при вероятностях 1 и 2 (это такие элементы вариационного ряда, номера которых наиболее близки к значениям m∙1 и m∙2):

| TH=TΣ, mγ1; TB=TΣ ,mγ2. | (7) |
| --- | --- |

- На основании вычисленной интервальной оценки и требуемого значения ПН (TТРЕБ) применяем решающее правило (см. рис.2).

Таблица 1. Значение величины t.

|  | t |  | t |  | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.800 | 1.282 | 0.950 | 2.960 | 0.990 | 2.580 |
| 0.900 | 1.645 | 0.980 | 2.330 | 0.999 | 3.290 |

4. Порядок выполнения работы

Исходные данные (ri, T,i, n, ТТРЕБ, ) выбираются согласно индивидуального варианта (величины T и Ti, необходимые для моделирования, вычисляются согласно соотношениям (1)). В каждом варианте представлено 3 набора данных (т.е. на испытания было поставлено 3 комплекта однотипного изделия). Для каждого из комплектов необходимо применить алгоритм РЭМ (пп.1-19) и решающее правило (см. рис.2) согласно заданных значений требуемого ПН.

Рекомендация: для хранения выборки моделирования и построения вариационного ряда T,j используйте достаточно объемный массив (порядка 300-400 тыс. элементов).

5. Содержание отчета

- Постановка задачи.

- Алгоритм реализации РЭМ.

- Номер и содержание индивидуального варианта.

Далее для каждого из заданных комплектов:

- Вычисленное с помощью выражений (1) значение средней наработки и наработки на отказ изделия.

- График, содержащий полученный вариационный ряд.

- График, отражающий зависимость точности моделирования  от объема выборки (т.е. зависимость (j)).

- Полученный интервал распределения точечной оценки ПН [TH,TB].

- Результат моделирования, выраженный в использовании решающего правила (см. рис.2) для заданных значений ТТРЕБ.