Лабораторная работа №2

Расчет надежности системы с независимыми элементами,
работающими до первого отказа

1. Цели работы

Целями работы являются: 1) изучение методов расчета функции надежности (вероятности безотказной работы) системы с учетом разнообразных связей ее элементов; 2) получение навыков декомпозиции произвольных структур анализируемых систем и алгоритмизации задач расчета их надежности; 3) [*] разработка программного обеспечения расчета надежности сложных систем с независимыми элементами, работающими до первого отказа.

2. Методика расчета надежности

Основной задачей теории надежности является определение надежности системы по надежности составляющих ее элементов.

При расчете строится структура надежности рассматриваемой системы, которая относится к одному из трех основных видов:

- последовательное соединение независимо работающих элементов;

- параллельное соединение независимо работающих элементов;

- смешанное соединение элементов.

Пусть система состоит из n элементов, для которых заданными являются функции надежности pi(t) и отказа qi(t), i=(1,n) ( вероятности безотказной работы и возникновения отказа соответственно ). Требуется определить вид функции надежности pC(t) исследуемой системы и вычислить ее значения при t[0,] и определить среднее время безотказной работы.

При последовательном соединении элементов, приведенном на рис.1, отказ одного элемента приводит к отказу всей системы.

Рис.1. Последовательное соединение элементов.

Функция надежности такой системы вычисляется как:

| pC(t)=p1(t)p2(t)…pn(t), | (1) |
| --- | --- |

а функция отказа

| qC(t)=1-[(1-q1(t))(1-q2(t))…(1-qn(t))]. | (2) |
| --- | --- |

В случае показательного закона надежности элементов имеем, что

| pi(t)=e−λit, i=(1,n), |  |
| --- | --- |

где i=Const - интенсивность отказов i-го элемента. Из выражения (1) следует, что:

| pC(t)=e−λCt, |  |
| --- | --- |

где C - интенсивность отказов системы, которая вычисляется как

| λC(t)=i=1nλi. |  |
| --- | --- |

Среднее время безотказной работы такой системы будет равно:

| TC=1/C. | (3) |
| --- | --- |

Параллельное соединение элементов (см. рис.2) выбирается в том случае, если отказ системы возникает при отказе всех ее элементов. При этом функция отказов системы определяется как

| qC(t)=q1(t)q2(t)…qn(t) | (4) |
| --- | --- |

Рис.2. Параллельное соединение элементов.

Функция надежности такой системы будет равна:

| pC(t)=1-[(1-p1(t))(1-p2(t))…(1-pn(t))]. | (5) |
| --- | --- |

В случае показательного закона надежности имеем, что

| pi(t)=e−λit, qi(t)=1−e−λit, i=(1,n). |  |
| --- | --- |

Среднее время безотказной работы системы вычисляется по формуле:

| TC=0∞pC(t)dt. | (6) |
| --- | --- |

При смешанном соединении элементов предполагается, что в системе можно выделить участки последовательного и параллельного соединения элементов.

Вид функции надежности pC(t) строится путем декомпозиции структуры системы на такие участки и использования для них выражений вида (1), (2) и (4), (5).

3. Порядок выполнения работы

Выполнение данной лабораторной работы включает в себя два раздела (1 - анализ последовательно и параллельного соединения элементов; 2 - определение надежности заданного варианта схемы), состоящих из следующих этапов:

- Изучение методики расчета надежности систем.

- Разработка процедур расчета показателей надежности (1)-(3) и (4)-(6) для задаваемых в диалоговом режиме значений n и 1,2,…,n (см. табл.П1), в приведенной таблице каждый столбец соответствует выбранному варианту (1-4), в графе «n» расположены 3 возможных значения n. Значения i, для выбранного количества элементов n представлены в табл.П1 в столбце, в нижней части которого расположен номер индивидуального варианта.

Примечание: при вычислении показателя (6) одним из численных методов интегрирования (метод прямоугольников, метод трапеций и т.д.) необходимо выбрать величину верхнего предела в формуле (6) равной достаточно большому числу M, при котором pC(M)0.

- Задаться значением  (например, =3TC, с помощью выражению (3) или (6)) и рассчитать величины TC, pC(t), qC(t) для последовательного и параллельного соединения элементов.

- Вывод результатов расчета осуществлять в виде таблицы:

n=…     TC,посл=…      TC,пар=…

| t, час | Последовательное соединение |  | Параллельное соединение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p(t) | q(t) | p(t) | q(t) |

и в графической форме с помощью средств Microsoft Office.

- Привести расчеты для 3 вариантов числа элементов n (см. табл.П1) и сделать количественное заключение: какой из видов соединений имеет более высокую надежность.

- Для заданного индивидуального варианта структуры системы вывести формулы для вычисления функций pC(t), qC(t) и TC с диалоговым вводом значений 1,2,…,n. (значения интенсивностей отказов выбираются из табл.П1 согласно графе «Вариант»).

Примечание: при разработке программы использовать процедуры из п.2.

- Провести расчеты показателей надежности системы для 3 вариантов значений 1,2,…,n, в том числе для варианта i=, i=(1,n) (см. табл.П1), соответствующему случаю использования равнонадежных элементов (см. примечание). Вывод результатов проводить в виде таблицы

TC=…

| t, час | p1(t) | q1(t) | p2(t) | q2(t) | … | qn(t) | pC(t) | qC(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сделать количественно обоснованное заключение по следующим вопросам:

а) как влияет равнонадежность элементов на общую надежность системы?

б) какие элементы системы являются критическими с точки зрения ее надежности?

Примечание: выбор трех различных вариантов значений i, i=(1,n). Пусть, номер Вашего индивидуального варианта – 8. Тогда в качестве первого варианта используйте значения i, приведенных в столбце №2 (см. табл.П1), в качестве второго варианта используйте равнонадежные значения i=, взятых из пересечения столбца №2 со строкой «». В качестве третьего варианта используйте значения i, расположенных справа от Вашего столбца (т.е. столбца №3). Соответственно, если номер Вашего индивидуального варианта 16, 17, 18, 19 или 20, то в качестве третьего варианта значений i Вы должны использовать столбец №1.

4. Содержание отчета

- Постановка задачи.

- Блок-схема алгоритма анализа надежности последовательного и параллельного соединения.

- Семейство графиков p(t) (3 шт.) для последовательного соединения.

- Семейство графиков q(t) (3 шт.) для последовательного соединения.

- Семейство графиков p(t) (3 шт.) для параллельного соединения.

- Семейство графиков q(t) (3 шт.) для параллельного соединения.

- Выводы (см раздел 3, п.8).

- Индивидуальный вариант схемы соединения элементов, приведенный к виду, удобному для декомпозиции.

- Конечная декомпозиция схемы соединения элементов согласно соотношениям (8)-(13).

- Семейство графиков pС(t) (3 шт.).

- Семейство графиков qС(t) (3 шт.).

- Вычисленное значение наработки на отказ TC (3 шт.).

- Количественно-обоснованное заключение (см. п.8).