УДК 681.3

В. А. Ястребов – студент кафедры безопасности информационных систем

А. И. Веселов (асс.) – научный руководитель

ОБЗОР МЕТОДОВ БОРЬБЫ С ВИЗУАЛЬНЫМИ ИСКАЖЕНИЯМИ НА СТОРОНЕ ДЕКОДЕРА ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ПОТЕРЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ ПО СЕТИ

В современном мире существует большое количество задач, связанных с обработкой и передачей видеоданных. К приложениям, для которых данная задача является актуальной можно отнести видеоконференции, видео звонки, просмотр потокового видео и пр. Типовая схема система передачи данных для приведенных выше сценариев приведена на рис. 1. Исходная видеопоследовательность, состоящая из набора кадров, подвергается сжатию (кодированию) на стороне источника, затем производится разбиение полученного битового потока на пакеты, которые в дальнейшем и передаются декодеру. Сторона-приемник по мере получения пакетов восстанавливает кадры видеопоследовательности. В процессе передачи данных по сети могут возникать ошибки, приводящие к потере информации, содержащейся в пакетах, что может привести к существенному падению качества восстановленного видео. В данной статье производится обзор подходов и методов маскирования визуальных искажений, позволяющих уменьшить влияние такого рода ошибок на качество восстановленных данных.

Рис. 1. Модель кодека и модель ошибок

Можно выделить три основных подхода, применяемых для решения задачи борьбы с потерями. К первой группе методов относятся техники, связанные с применением помехоустойчивых кодов на стороне источника. Основная цель использования такого подхода заключается в минимизации потерь, возникающих в канале передачи данных за счет введения избыточности. Ко второй группе методов относятся техники, основанные на интерактивном взаимодействии получателя видеоданных с их источником с целью оперативной адаптации к изменяющимся условиям в канале передачи данных. К третьей группе методов можно отнести техники, основанные на обнаружении и обработке исключительно на стороне декодера искажений, возникающих в результате потерь данных. В рамках рассматриваемой системы передачи данных и доступ к кодеру, и обратная связь с ним отсутствует, поэтому в дальнейшем в статье будут рассматриваться методы, относящиеся к третьей группе.

Существуют три основных группы методов, осуществляющих маскирование искажений с применением подходов, основанных на методах восстановления изображений (image inpainting [1]). Эти подходы позволяют производить интерполяцию поврежденной или недоступной части изображения (кадра). Восстановление осуществляется на основе анализа: одного кадра, содержащего недоступную часть изображения – пространственная интерполяция; последовательности кадров видеозаписи – временная интерполяция кадра, содержащего недоступную часть изображения, а также набора последующих (предыдущих) кадров – пространственно-временная или гибридная интерполяция.

Восстановление изображения (кадра) осуществляется путем анализа доступных пикселей. Интерполяция проводится таким образом, чтобы восстановленный регион был визуально максимально похож на оригинальный регион, утерянный при передаче. В зависимости от используемого подхода решение о степени «похожести» принимается на основе анализа одного или нескольких кадров.

Алгоритмы восстановления изображений, использующиеся при интерполяции пикселей поврежденного (недоступного) региона, можно разделить на две основные группы. В первую группу можно выделить алгоритмы, которые производят интерполяцию, опираясь на сформированную геометрическую модель изображения Мумфорда и Ша (Mumford-Shah image model) [2] или модель, основанную на вариациях Харди (bounded variations) [3]. Ко второй группе относятся алгоритмы, которые производят интерполяцию поврежденных пикселей путем их замены на другие пиксели, содержащиеся в изображении (кадре).

Основными моделями, реализующими восстановление изображения на основе анализа его геометрической характеристики, является:

- модель, основанная на полной вариации функций (total variation model);

- модель, основанная на сегментации изображения;

- модель, основанная на применении свойств управляемых кривых (curvature-driven diffusions).

Рассмотрим модели, основанные на анализе геометрической модели изображения, подробнее.

Введем в рассмотрение регион D, требующий интерполяции, границы которого обозначим через Г. Пусть E– зашумленный регион изображения, составляющий его ближайшее окружение, тогда Г можно представить как Г=E∪D(рис. 2).

Рис. 2. Модель поврежденного изображения

D – регион, требующий восстановления; E – окрестность региона, требующего восстановления;

Г – граница регионов; Ω - все изображение целиком

Основной задачей, решаемой при использовании модели, основанной на полной вариации функций, является подбор некоторой функции u, описывающей регион E∪D. Она должна минимизировать следующую непрерывную функцию:

| R[u]:=E∪Dr(¦∇u¦dxdy), | (1) |
| --- | --- |

учитывая соответствующее ограничение (влияние шума) на E:

| 1Area(E)E¦u−u0¦dxdy=σ2, | (2) |
| --- | --- |

где Area(E)– площадь региона E; r– функция, принимающая неотрицательные значения при неотрицательном аргументе; u0–  функция, описывающая изображение в окрестностях региона D; σ – дисперсия белого Гауссовского шума.

Таким образом, основываясь на выражениях (1) и (2), а также методиках приведенных в [2], основной задачей, решаемой при использовании модели полной вариации, является минимизации энергии сигнала:

| J[u]=E∪D¦∇u¦dxdy+λ2E¦u−uo¦2dxdy, | (3) |
| --- | --- |

где λ – так называемая маска восстановления изображения [4].

Рассмотрим модель, основанную на сегментации изображения. В этом случае изображение представляется как набор двумерных объектов, которые могут граничить друг с другом. На объекты и их границы накладываются более строгие ограничения по сравнению с предыдущей моделью. Эти ограничения задаются следующим выражением:

| R[u]=Ωr(¦∇u¦,¦Δu¦)dxdy+μlength(Г), | (4) |
| --- | --- |

где μ⋅length(Г)– оценка величины меры Хаусдорфа [5].

Таким образом, при использовании данной модели, основной задачей является минимизация энергии сигнала, заданного следующим выражением:

| J[u,Г]=Ωr(¦∇u¦,¦Δu¦)dxdy+μlength(Г)+λ2Ω¦u−uo¦2dxdy. | (5) |
| --- | --- |

Взаимосвязь двух рассмотренных выше моделей подробно описана в [6].

Недостаток обеих моделей заключается в том, что при проведении интерполяции они нарушают так называемый принцип соединения, которым руководствуется человеческое зрение [6]. Предложенная авторами модель, основанная на свойствах управляемых кривых [7], лишена этого недостатка [6]. Эта модель задается следующим дифференциальным уравнением:

| ∂u∂t=∇⋅G(k,x)¦∇u¦∇u+λ(u0−u), x∈Ω, | (6) |
| --- | --- |

где k – коэффициент кривизны кривой.

Усложнение по сравнению с моделью полной вариации функций состоит в применении коэффициента распространения сигналаG(k,x), который определяется следующим образом:

| G(k,x)=1, x∈Ω, | (7) |
| --- | --- |

В работе [6] было доказано, что при выборе соответствующей функции g(s) данная модель позволяет создавать связанные объекты путем соединения разорванных линий, что и приводит к выполнению принципа соединения.

Ко второй группе относятся алгоритмы восстановления изображений, использующие набор шаблонов, которые создаются на основе анализа доступных пикселей изображения. Алгоритмы этого класса, как правило, способны проводить качественное восстановление текстуры в обрабатываемом регионе. Кроме того, существуют алгоритмы, которые могут показывать хорошие результаты работы и с точки зрения принципа соединения. Это достигается путем нахождения и обработки, в первую очередь, изофот – линий равной интенсивности на изображении.

Для проведения анализа эффективности работы алгоритма восстановления изображений с целью маскирования ошибок была проведена модификация декодера H.264 AVC. В него был добавлен блок восстановления базового кадра на основе алгоритма восстановления изображений с применением шаблонов данных. Подробное описание методики проведения эксперимента приведено в [8].

Оценка предложенного метода была проведена на наборе стандартных тестовых видеопоследовательностей [9]. Результаты проведенных экспериментов для двух последовательностей (с медленным и быстрым движением) отображены на рис. 3.

На протестированных последовательностях удалось получить существенный выигрыш по критерию PSNR (до 13 дБ). ). При этом на малодинамичной последовательности Foreman (рис. 3а) величина выигрыша слабо изменяется с ростом номера кадра. Это объясняется тем, что утерянный на базовом кадре фрагмент используется при обработке большого количества кадров, т.е. его влияние сильно распространено во времени. С другой стороны, для динамичной последовательности (рис. 3б) после 20-го кадра графики PSNR начинают сходиться. Это объясняется тем, что со временем из-за высокой динамики движения, влияние утерянного макроблока на предсказанные кадры сильно падает. Тем не менее, на этой последовательности до 20 кадра также наблюдается существенный прирост PSNR.

а)				 б)

# Рис. 3. Покадровый график PSNR для протестированных видеопоследовательностей

а) покадровый график PSNR для последовательности Foreman CIF

б) покадровый график PSNR для последовательности Football CIF

В данной работе был проведен обзор методов борьбы с визуальными искажениями на стороне декодера. Также была проведена оценка эффективности работы алгоритма восстановления для решения поставленной задачи. В дальнейшем планируется адаптировать реализованный алгоритм для работы с несколькими кадрами видеопоследовательности, и провести его сравнение с альтернативными методами борьбы с ошибками.

Библиографический список

- Bertalmio M., Sapiro G., Caselles V., and Ballester C., Image inpainting, Computer Graphics, SIGGRAPH 2000, July 2000.

- Mumford D. and Shah J., Optimal approximations by piecewise smooth functions and associated variational problems, Comm. Pure Appl. Math., 42 (1989), pp. 577-685.

- James A. Clarkson and C. Raymond Adams, On definitions of bounded variation for function of two variables, International Congress of Mathematics, Zurich, September 5, 1932.

- Shen J., Inpainting and fundamental problem of image processing, SIAM News, Volume 36, Number 5, June 2003.

- Kurata H., Notes on Hausdorff measure and classical capacity, Mem. Fac. Sci. Eng. Shimane Univ. Series B: Mathematical Science 37 (2004), pp. 15–48.

- Chan T. F. and Shen J., Mathematical models for local nontexture inpaintings, SIAM J. Appl. Math.,  62–3 (2001), 1019–1043.

- Chan T. F. and Shen J., Non-texture inpainting by curvature driven diffusions (CDD), J. Visual Comm. Image Rep., 12 (2001).

- Веселов А. И., Ястребов В. А., Оценка метода маскирования визуальных искажений на стороне декодера для уменьшения влияния потерь при передаче видеоданных по сети, Всероссийская научная конференция по проблемам информатики 23-26 апреля, Санкт-Петербург.

- Xiph.org Video Test Media [derf’s collection], http://media.xiph.org/video/derf/.