УДК 004.932.4

И. А. Сачков – студент кафедры безопасности информационных систем

М. Р. Гильмутдинов (канд. техн. наук, доц.) – научный руководитель

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ИСКАЖЕНИЙ ВОССТАНОВЛЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

НА СТОРОНЕ ДЕКОДЕРА

На сегодняшний день широкое распространение получили различные средства видео и фотосъемки, ввиду чего значительно возрос объем пересылаемого медиа траффика. Пересылаемые изображения, изначально содержащие большое число визуальных изъянов, вызванных потерями в процессе сжатия и съемки, подвергаются дополнительным искажениям при пересылке, выражающихся в потере пакетов и приводящих к обширным искажениям графических данных. Вносимые искажения могут быть скорректированы различными методами восстановления изображений, однако для того, чтобы автоматизировать этот процесс, необходимо производить оценку потери качества, заключающуюся в сопоставлении конкретного экземпляра изображения некоторому значению или группе значений, отражающих его удаленность от предполагаемого оригинала.

Существующие на сегодняшний день методы оценки изображений принято рассматривать с точки зрения наличия или отсутствия исходного изображения на стороне декодера. Выделяют следующие классы по этому критерию:

- No reference – методы предназначенные для работы в условиях полного отсутствия какой-либо информации об исходном изображении;

- Reduced reference – методы, учитывающие возможность наличия какой-либо сторонней информации, такой как информация о канале или о методе сжатия, примененного к изображению;

- Full reference – методы, подразумевающие наличие оригинала изображения на стороне декодера.

На сегодняшний день существует обширный перечень методов оценки искажений, в первую очередь, в наиболее распространенном классе Full reference, меньшее количество – Reduced reference и сравнительно небольшое – No reference. Среди вводимых методов важно выделять классы критериев, основанных на различных свойствах изображения, т.к. они дают, по сути, оценку различных аспектов передаваемой информации. Среди всего множества методов выделяют:

- по рассматриваемой области:

  - статистические, направленные на выявление искажений путем нахождения отклонения определенных статистических параметров изображения от установленных заблаговременно норм, либо производящие построение многофакторной модели изображения с последующим сопоставлением с некоторой усредненной моделью;

  - объектные, опирающиеся на распознавание объектов, движения, текстур и поиск их отклонения от некоторой заданной нормы.

- по модели изображения:

  - спектральные, использующие в качестве модели изображения его разложение в DCT/FFT (дискретно косинусное преобразование, преобразование Фурье) базис;

  - временные, опирающиеся только на пространственные свойства изображения/видео.

В данной работе предметом рассмотрения являются No Reference методы. В этом классе алгоритмов искажений рассмотрены статистические методы, включающие в себя как спектральные, так и пространственные методики оценки.

Изначально изображение не имеет каких-либо искажений и принимается за оригинал. На следующем шаге к изображению применяются различные искажающие методы, а именно:

- аддитивный гауссовский шум;

- сжатие изображения с различной степенью потерь;

- сжатие изображения с последующим удалением части информации и восстановлением (имитация потери пакета в канале).

Данный этап в рассматриваемой работе был реализован использованием готовых изображений из баз данных LIVE (Image quality assessment database [1]) и, содержащей помимо самих изображений также данные оценок, полученных на основе опроса респондентов (mean opinion score, MOS)[2]. Наличие подобных данных позволяет с некоторой долей достоверности оценить схожесть результатов работы рассматриваемых алгоритмов с тем, какие оценки дают этим же изображениям конечные потребители контента.

Из рассматриваемого класса исследуемых алгоритмов были выбраны два метода, подпадающие под заданные условия, а именно – BLIINDS-II (Blind image integrity notator using DCT statistics-II), основанный на DCT преобразовании [3] и BRISQUE (Blind/referenceless image spatial quality evaluator), использующий в своей работе пространственные свойства изображения [4].

Рассмотрим сначала метод, основанный на пространственных свойствах изображения, т.к. он наиболее наглядно передает общий принцип, использующийся в обоих алгоритмах. В данном методе оценки изображение представляется как множество его пикселей в виде двухмерного массива . Ключевой идеей, лежащей в основе метода, является предположение о том, что при применении некоторого локального преобразования можно получить величину, которая изменяется тем сильнее, чем больше «неестественных» элементов в изображении. Производя подобные действия для большого числа изображений, можно построить некоторую усредненную модель и в дальнейшем просто находить отличия от этой модели. В качестве подобного преобразования используется процедура локальной нормализации, описываемая следующим формулами (1)–(3).

I'(x,y)=I(x,y)−μ(x,y)σ(x,y)+1					(1)

μ(x,y)=wk,lI(k+x,l+y)					(2)

σ(x,y)=wk,l(I(k+x,l+y)−μ(x,y))			(3)

где wx,y– коэффициенты гауссовского ядра; I'(x,y) – результирующее значение пикселя; μ(x,y)– локальное мат ожидание по некоторой апертуре, размер которой является параметром; σ(x,y) – локальное стандартное отклонение по той же апертуре. Предполагается, что пиксели нормированного изображения в значительной степени менее коррелированы, ввиду чего вносимые в изображение искажения будут в большей степени отражаться на его статистических параметрах[9].

Для построения модели изображения используются величины изменения нормализованных пикселей по горизонтали, вертикали и двум диагоналям. На основе полученных значений строятся гистограммы и производится их аппроксимация с помощью ассиметричной обобщенной гауссовской модели [8], параметры которой используются в качестве элементов модели изображения и именно они в дальнейшем усредняются и сравниваются между собой.

В качестве инструмента обучения и распознавания в данном алгоритме используется метод опорных векторов (support vector machine, SVM)[5].

Далее рассмотрим алгоритм BLIINDS-II [6], основанный на спектральных статистических свойствах изображения. Данный метод аналогично с BRISQUE [7] использует свойство сильной изменчивости статистических свойств изображения при внесении в него искажения, однако в данном случае в качестве переходной функции используется DCT преобразование. Далее, по аналогии с BRISQUE, строится многофакторная модель, которая в дальнейшем сравнивается с усредненной путем использования SVM.

Согласно выбранной модели тестирования были получены результаты вычисления коэффициента корреляции между MOS оценкой и расчетным значением критерия для каждого из методов, приведенные в табл. 1.

Таблица 1

Результаты тестирования критериев оценки на различных базах изображений

| Метод | База данных | Корреляция |
| --- | --- | --- |
| BRISQUE | Austin | 0.774 |
| BLIINDS II | Austin | 0.827 |
| BRISQUE | Tampere | 0.149 |
| BLIINDS II | Tampere | 0.214 |

Как можно видеть из полученных результатов, применение усредненной модели изображения, построенной на базе одной выборки изображений, дает для нее хороший результат, в то время как перенос модели на произвольную выборку дает негативный результат.

Низкие значения корреляции говорят либо о недостаточной степени усреднения построенной модели изображения, использованной в обоих методах, либо о невозможности построения такой модели, которая могла бы охватить весь диапазон возможных изображений, как естественного, так и искусственного происхождения. Другим вариантом решения проблемы может служить введение вторичных классификаторов, которые позволили бы иметь усредненную модель для каждого класса изображений и динамически производить их замену в зависимости от класса изображения.

Исходя из полученных результатов, можно утверждать о необходимости формулировки задачи построения обобщенной модели искажений для произвольной выборки. Что, в свою очередь, может быть осуществлено как разработкой специального алгоритма подбора изображений в обучающую выборку, так и введением коррекции параметров в процессе тестирования в случае выявления каких-либо определяющих факторов, говорящих о необходимости изменения параметров модели. Основными требованиями, к рассматриваемым моделям, являются покрытие большой выборки изображений (на которой эта модель построена) и наличие широкого перечня методов сравнения обобщенной и частной моделей, анализ результата которых позволил бы производить оценку с минимальной степенью отклонения от MOS.

Библиографический список

- Dinesh Jayaraman, Anish Mittal, Anush K. Moorthy, Alan C. Bovik, Objective Quality Assessment of Multiply Distorted Images, Proceedings of Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, 2012.

- ITU-T, Series P: Telephone transmission quality, telephone installations, local line networks. Methods for objective and subjective assessment of quality. Mean opinion score terminology.

- Andrew B. Watson, Image compression using the discrete cosine transform.

- M. A. Saad, A. C.  Bovik, Blind image quality assessment: A natural scene statistics approach in the DCT domain.

- V. Vapnik, Statistical learning theory, New York, 1998.

- M. A. Saad A. C. Bovik, DCT statistics model-based blind image quality assessment.

  - Mittal A. K. Moorthy, A. C. Bovik, No-reference image quality assessment in the spatial domain.

- K. Moorthy A. C. Bovik, A two-stage framework for blind image quality assessment.

- Z. Wang E. P. Simoncelli A. C. Bovik, Multiscale structural similarity image quality assessment.