УДК 621.391.1

И. А. Пастушок – студент кафедры безопасности информационных систем

М. А. Гранкин (асс.) – научный руководитель

МЕТОДИКА ВЫЧИСЛЕНИЯ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

ПО ВОСХОДЯЩЕМУ КАНАЛУ СИСТЕМЫ LTE

В данной статье предложена методика вычисления скорости передач данных по каналу восходящей линии связи системы LTE. Современные пользовательские устройства достаточно мощные вычислители и могут генерировать большое количество информации. В настоящее время появилась тенденция появления ресурсов, использующих большой объем трафика в восходящем канале, как следствие, увеличивается роль восходящего канала в современных системах мобильной передачи данных. Возникает необходимость точного определения доступного ресурса для передачи данных в восходящем канале.

В системе LTE для формирования группового сигнала в восходящей линии связи используется схема мультиплексирования с частотным разделением с передачей на одной поднесущей (Single-Carrier FDMA)[1]. Данная схема может работать в режимах частотного и временного разделения каналов. Принципы формирования символа SC-FDMA представлены на рис. 1.[1]

Рис. 1. Формирование символа SC-FDMA

Для защиты информации от многолучевого распространения сигнала используется циклический префикс. На базовую станцию после отправки сообщения от пользователя приходит само сообщение, и через некоторое время это же сообщение, отраженное от препятствий на пути распространения сигнала («хвост» сигнала). Для защиты от «хвоста» окончание пакета информационных символов записывается в начало пакета. Существуют два вида циклических префикса: нормальный для хороших радио условий (короткая последовательность), и расширенный для плохих (более длинная последовательность). При использовании расширенного циклического префикса количество информации, переданное в одном пакете, меньше, чем при использовании нормального[2,3].

Один кадр восходящей линии связи в системе LTE длится 10 мс и разбит на 10 подкадров, каждый подкадр разделен на 2 слота, длительностью 0,5 мс. В одном слоте содержится от 6 до 110 единиц частотно-временных ресурсов, называемые Ресурс Блоками, количество РБ зависит от ширины канала (1,4 … 20 МГц)[4]. Ресурс блок содержит 6 или 7 SC-FDMA символов, в зависимости от типа используемого циклического префикса, и 12 поднесущих. Минимальной единицей передачи информации является Ресурс Элемент (рис. 2)[2,3], к нему может быть применена одна из кодомодуляционных схем, основанных на квадратурных манипуляциях (QPSK, 16QAM, 64QAM). В Ресурс Элементе может быть передано от 0,15 до 5,5 информационных бит.

Рис. 2. Ресурсы восходящего канала LTE

Как и в других современных сотовых системах физический канал восходящей линии связи в стандарте LTE разделен на три подканала (рис. 3)[1,4,5]:

- Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) общий канал для передачи данных;

- Physical Uplink Control Channel (PUCCH) канал управления восходящей линией связи, необходим для передачи служебной информации и синхронизации с нисходящим каналом;

- Physical Random Access Channel (PRACH) канал случайного множественного доступа;

Рис. 3. Распределение ресурсов восходящего канала LTE

Общий канал восходящей линии связи ограничен в частотной области каналом управления восходящей линией связи. Так же в области общего канала выделены ресурсы для канала случайного множественного доступа и сигналов демодуляции. Сигналы демодуляции необходимы для синхронизации передачи пользовательской информации и занимают 1 SC-FDMA символ в каждом Ресурс Блоке[2,3].

Канал управления восходящей линией связи может занимать в одном слоте от двух до восьми Ресурс Блоков, и разделен на две частотные области (рис. 3). В первой частотной области передаются сообщения PUCCH формата 1, 1a, 1b. Формат 1 устанавливает факт наличия или отсутствия передачи по каналу PUCCH, форматы 1a и 1b предназначены для квитирования нисходящего канала связи. Во второй частотной области передаются сообщения форматов 2, 2a, 2b. Формат 2 сигнализирует о качестве канала, 2a и 2b отведены для служебной информации восходящей линии связи. На основании полученных данных о качестве канала подбирается уникальная кодомодуляционная схема, такая, что вероятность повторной передачи данных пренебрежимо мала [3].

В стандарте LTE для передачи пользовательской информации необходима синхронизация между пользовательским устройством и базовой станцией: базовая станция выделила ресурсы для передачи данных пользователя, и согласовано время начала передачи. Для решения задачи синхронизации используется канал случайного множественного доступа (PRACH), он выступает в качестве интерфейса между несинхронизированными устройствами и базовой станцией. Важным отличием системы LTE является невозможность передачи информации пользователя по каналу случайного доступа[2,3].

В PRACH канале передаются преамбулы. Преамбула – определенная последовательность, идентифицируемая базовой станцией. Всего существует 64 вида последовательностей преамбул, каждая такая последовательность защищена циклическим префиксом и защитным временным интервалом. Защитный интервал необходим для уменьшения вероятности наложения последовательностей, так как базовая станция и пользовательское устройство не согласовали начало передачи. Для разрешения конфликтов в канале случайного множественного доступа в системе LTE используется алгоритм усеченной Двоичной Экспоненциальной Отсрочки [3].

Существует четыре формата преамбул для различных радио условий и длин пакетов. Формально все преамбулы разделены на две группы [3]:

- группа А – короткие сообщения или длинные сообщения в плохом канале;

- группа В – длинные сообщения в хорошем канале.

В стандарте LTE определены две процедуры случайного множественного доступа: на основе конкуренции (Contention-based) и без конкуренции (Contention-free) [3]. Отличительной особенностью системы LTE является возможность развертывания сети на базе оборудования сетей предыдущего поколения, для этого в стандарте используется процедура Contention-based, которая является развитием случайного доступа предыдущих стандартов мобильной передачи данных. Процедура Contention-free применяется в случае, если базовая станция знает устройства, участвующие в сети LTE [2].

Из вышесказанного следует, что скорость передачи по каналу восходящей линии связи можно выразить следующим соотношением:

S=NRB×Nsymb×12×Efficiency×CPUCCH×2×k1024Mbs,

где S – скорость передачи данных по восходящему каналу LTE; NRB – количество Ресурс Блоков восходящего канала; Nsymb – количество SC-FDMA символов в Ресурс Блоке; Efficiency – количество информационных бит в одном Ресурс Элементе; CPUCCH – часть канала, выделенная для служебной информации [3]; k – коэффициент пересчета в килобиты, k=10001024, считается, что 1 Кб = 1024 бит.

Последующие значения получены при следующих параметрах восходящего канала. Количество Ресурс Блоков отданные под служебную информацию принимают значения 2 или 8 (минимальное и максимальное ограничение на общий канал). Параметры кодомодуляционной схемы представлены в табл. 1.

Таблица 1

Параметры кодомодуляционной схемы восходящего канала системы LTE [2,3]

| Модуляция | Скорость турбо-кода | Количество информационных бит |
| --- | --- | --- |
| QPSK | 0.59 | 1.1756 |
| 16QAM | 0.6 | 2.4063 |
| 64QAM | 0.93 | 5.5547 |

Полученные результаты представлены на рис. 4.

Рис. 4. Скорость передачи данных по восходящему каналу системы LTE

В результате исследования была разработана методика вычисления скорости передачи данных по восходящему каналу системы LTE. Данная методика позволяет учитывать качество радио условия, в которых оказался абонент, служебную информацию, необходимую для функционирования системы в целом. Полученные данные могут быть использованы для расчета скоростных характеристик восходящего канала системы LTE.

Библиографический список

- Гельгор А. Л. Технология LTE мобильной передачи данных: учеб. пособие / Гельгор А. Л., Попов Е. А. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. 204 с.

- LTE – The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice/ Под ред. Stefania Sesia, Issam Toufik, Matthew Baker. John Wiley & Sons, Ltd., 2009. 611 с.

- Chris Johnson, Long Tern Evolution IN BULLETS 1st Edition. 2010. 279 с.

- Erik Dahlman, Stefan Parkvall, Johan Sköld, Per Beming, 3G evolution: HSPA and LTE for mobile broadband. 2007. 488 c.

- Pablo Tapia, Jun Liu, Yasmin Karimli, Martin J. Feuerstein, HSPA performance and evolution : a practical perspective, John Wiley & Sons Ltd. 2009. 257 c.